LUCRĂRI PREGĂTITOARE PROVIZORII, FORAJ SI PROBARE STRATE LA SONDA 1 STĂNCEŞTI

PROIECT NR. 904 / 5518 R1

FAZA : PT + DE

CAIET DE SARCINI

CAREU SONDĂ

| 1 | 08.2019 | Emis pentru avizare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Enache Simona |  | Chercea Adrian |  |
| 0 | 11.2018 | Emis pentru avizare |  |  |  |  |
|  |  |  | Nedelcu Mihai |  | Chercea Adrian |  |
| Rev. nr. | Data | Descriere | Elaborat Proiectant de specialitate |  | Consilier |  |
| CLIENT : S.N.G.N. ROMGAZ S.A. SUCURSALA TARGU MURES |  |  | Codul documentului |  |  |  |
|  |  |  | Rs | 01 | NM | 01 |

CUPRINS

A. PIESE SCRISE :

CAIET DE SARCINI - CAREU SONDĂ

CAP. 1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI	3

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ	3

3. DATE TEHNICE ŞI LUCRĂRI PROIECTATE	4

4. ASIGURAREA CALITĂŢII	9

5. GARANŢII ŞI SERVICE	9

6. MĂSURI privind securitatea şi sănătatea în muncă, apărare împotriva incendiilor, protecţia mediului	10

7. DOCUMENTE	11

ANEXE CAREU SONDA:

ANEXA 1 –  SPECIFICATIE PENTRU REALIZAREA SAPATURILOR SI

UMPLUTURILOR:

    - Terasamente

ANEXA 2 - SPECIFICATIE PENTRU EXECUŢIA / REPARAŢIA DRUMURILOR DE

ACCES LA SONDA ŞI A CAREURILOR DE SONDA

    - Fundaţii din piatra sparta

    - Îmbrăcăminte din dale

anexa 3 - stabilirea categoriei de importanţă a lucrărilor

B. PIESE DESENATE :

| - | : | Plan de amplasare in zona 1:25000 |
| --- | --- | --- |
| - | : | Plan de situatie OCPI 1:5000 |
| bR – 1286 | : | Plan de situatie careu sonda |
| bR – 1287 | : | Drum acces proiectat |

CAIET DE SARCINI

# CAP. 1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

## 1.1.  Generalităţi

Prezentul caiet cuprinde prescripţiile tehnice minime necesare, ce trebuie respectate pentru amenajarea careului de foraj şi drumului de acces la sonda 1 STANCEŞTI.

## 1.2. Obiectul caietului de sarcini

1.2.1. Prezentul caiet de sarcini cuprinde lucrări de terasamente şi suprastructură amenajare careu foraj, platforma baracamente, grup social, drum acces proiectat si demobilizare careu foraj şi drum acces proiectat.

1.2.2. Prescripţiile tehnice se vor lua în consideraţie împreună cu cerinţele indicate în desenele proiectului, a standardelor şi normativelor în vigoare.

# 2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

La întocmirea prezentului proiect s-au avut în vedere standardele şi normativele în vigoare cum sunt :

- STAS 863-1985: Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare; - STAS 2914-1984 :Lucrări de drumuri. Terasamente. CTGC; - STAS 9850-89: Verificarea compactarii terasamentelor; - STAS 6400-1984. Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi fundaţie. CTGC; - SR 179-1995: Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminte din macadam. CTGC; - STAS 2900-89: Lucrări de drumuri. Lăţimea drumurilor; - SR EN 13242+A1-2008: Agregate pentru materiale nelegate sau legate hidraulic pentru constructii de drumuri; - NE 012/1-2007 Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat - Partea 1; publicat prin Ordinul nr. 577 / 2008 - NE 012/2-2010 Normativ pentru producerea şi executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat - Partea 2-Executarea lucrărilor din beton, publicat prin Ordinul nr. 2514/2010; - ORDIN nr. 45 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor; - ORDIN nr. 46 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice; - STAS 10796/2-79: Lucrări de drumuri. Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor, rigole, şanţuri şi casiuri. Prescripţii de proiectare şi execuţie; Categoria de importanţă a construcţiei conform Ordinului M.L.P.A.T. 31/N din 2 octombrie1995 şi H.G. 766-1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, modificată ulterior de H.G. nr 1.231/2008 este “C” NORMALA. Verificare proiect conform HG 925/1995 - A4, B2, D.

# 3. DATE TEHNICE ŞI LUCRĂRI PROIECTATE

Locaţia proiectată a sondei 1 STĂNCEŞTI, este amplasată pe teritoriul administrativ al comunei COCORĂŞTII COLŢ, TARLA 77, PARCELA 555, judeţul PRAHOVA, la o distanţă de aproximativ 1,5 km nord-vest de centrul localităţii Piatra şi 140 m nord de sonda 119 Frasin Brazi (sondă existentă).

Din punct de vedere geografic, platforma careului de foraj, este delimitată astfel :

  - la cca. 600 m est de drumul naţional DN 1A Stănceşti – Cocorastii Colţ ;

  - la cca. 1.5 km nord - vest de localitatea Piatra ;

  - la cca. 2.5 km nord-est de localitatea Cocorastii Colt.

Coordonatele locaţiei proiectate sunt :

  - X = 372463.30;

  - Y = 573079.00.

Lucrari proiectate în vederea realizarii investitiei:

## 3.1. CAREU FORAJ SONDĂ

- Suprafaţă ocupată S = 6267 mp, din care :

- suprafaţă drum interior şi platformă agregate  S = 2111 mp;

- suprafaţă platforma instalatie foraj S = 1998 mp;

- suprafaţă platforma baracamente S = 547 mp;

- suprafaţă platforma grup social S = 626 mp;

- suprafaţă depozit sol vegetal = 985 mp

Lucrări proiectate:

Terasamente:

- decopertare strat vegetal: V = 5282 mp x 0,20 m = 1056 mc;

- nivelat platformă terasamente S = 5282 mp;

- pregătire pat platformă S = 5282 mp;

Suprastructură:

Drumul interior şi platforma pentru agregate: (S = 2111 mp), are sistemul rutier constituit din :

- 20 cm fundaţie din piatra sparta;

V = 2111 mp x 0.20 m = 423 mc;

- 2 cm strat de nisip ;

V = 2111 mp x 0.02 m = 42 mc;

- îmbrăcăminte din dale de beton armat (3,00 m x 1,00 m x 0,18 m);

2111 mp : 3 mp = 704 bucati.

Platforma instalatiei de foraj: (S = 1998 mp), are sistemul rutier constituit din :

- 30 cm fundaţie din piatra sparta;

V = 1998 mp x 0.30 m = 600 mc;

Platforma baracamente: (S = 547 mp), are sistemul rutier constituit din :

- 20 cm strat din piatra sparta;

V = 547 mp x 0.20 m = 110 mc;

Platforma gup social: (S = 626 mp), are sistemul rutier constituit din :

- 20 cm strat din piatra sparta;

V = 626 mp x 0.20 m = 125 mc.

3.1.1. TUBARE COLOANĂ DE PROTECŢIE

În programul de construcţie al sondei a fost prevăzută şi o coloană de protecţie   20’’ x 50 m, care se va tuba prin batere. Această coloană se va realiza în cadrul lucrărilor de suprafaţă (careu sondă) şi are următoarele caracteristici: Øext =20” (508 mm).

Pentru tubarea acestei coloane se folosesc următoarele echipamente şi personal:

- S 70 kN  ciocan hidraulic  (operare /zi);

- S 70kN  ciocan hidraulic, (stand by/ zi);

- sudare burlan 20 ";

- pile cadru de ghidare și cadru de sudură ( operare / zi);

- pile cadru de ghidare și cadru de sudură, (stand-by / zi;

- operator ciocan / z;i

- operator asistent / zi;

- sudor / zi;

- 20" x 15,87 mm, oţel X 52, conductorul (burlanul);

- mobilizare / demobilizare ciocan şi coloană - 3 camioane;

- mobilizare / demobilizare  macara 60 tone;

- stand-by la locație pentru două camioane;

- servicii de macara pentru încărcare și descărcare Hammer;

- operare macara 60 de tone / min. 8 ore pe zi;

3.1.2. BECI SONDA

Pentru sonda 1 Stănceşti se va utiliza la foraj instalatie cu sarcina maxima de 200 tf, sonda având un program de construcţie cu 3 coloane, ceea ce a condus la alegerea unui beci cu dimensiunile la interior 2,30 m x 2,20 m x 1,50 m, din beton armat monolit. In mod curent acoperirea armaturilor va fi de 4 cm exterior si 2,5 cm interior. Executia săpăturii se va realiza 95% mecanizat. La realizarea săpăturii se recomandă ca suprafaţa fundului săpăturii să fie cât mai plană. Săpătura se va opri cu 20 cm deasupra cotei finale de turnare.

Ultimii 20 cm se vor realiza în ziua turnării egalizării, prin compactarea fundului săpăturii până la atingerea cotei finale de fundare.

După realizarea săpăturii şi turnarea betonului de egalizare se montează armătura şi se cofrează la interior conform planurilor de execuţie. Se toarnă betonul şi după întărirea acestuia (70% din marca) se decofrează şi se verifică aspectul.

Beciurile de sondă vor fi acoperite cu grătare de protecţie tip STACO.

La execuţia beciurilor se vor utiliza următoarele materiale:

- beton simplu de  egalizare  C12/15 X0(RO) Cl 1.0 Dmax 16 D2,4 S3 conf NE 012/2007;

- beton armat ȋn peretii si radierul beciului C25/30 XC4+XF2(RO) Cl0,2 Dmax 16 D2,5 S3 Conf. NE 012/2007;

- ciment CEM II A-S 32,5N conf. SR EN 197-1/2011;

- ciment tip CEM I 42,5 R (folosit la betonare pe timp friguros) conform SR EN 197/1:2011;

- otel beton OB 37 conform SR 438/1-2012;

- otel beton  BST 500 conform ST 009-2011.

3.2. DRUM ACCES PROIECTAT

Accesul la sonda 1 Stănceşti, se realizează din drumul comunal asfaltat DC 103 ce leagă DN 1A de localitatea Piatra şi apoi pe drumul nou proiectat (L=327m) până la careul sondei.

Principalele caracteristici ale drumului de acces proiectat:

Lungime  = 327 m ;

Lăţime carosabilă = 4 m ;

Suprafaţă carosabila = 1308 mp;

Suprafaţă racordari = 286 mp;

SUPRAFAŢA OCUPATA = 1594 mp.

Lucrari proiectate:

Terasamente:

  - Decopertare sol vegetal: V = 1594 mp x 0,20 m = 319 mc;

  - Nivelat suprafaţă drum: S = 1594 mp;

  - Pregătire pat drum S = 1594 mp.

Suprastructura:

Drumul de acces proiectat in lungime de 327 m (S = 1594 mp), are sistemul rutier constituit din :

    - Fundatie din piatră spartă in grosime de 20 cm după compactare;

- V = 1594 mp x 0.20 m = 319 mc;

    - Strat de nisip in grosime de 2 cm;

- V = 1594 mp x 0.02 m = 32 mc;

    - Imbrăcăminte din dale prefabricate din beton armat (3.00 m x 1.00 m x 0,18 m).

1594 mp: 3 mp = 532 bucati

## 3.3. DEMOBILIZARE CAREU FORAJ

Dupa terminarea forajului sondei se vor executa lucrarile de demobilizare careu foraj, platforma baracamente si grup social acestea constand din:

Demobilizare drum interior şi platforma pentru agregate:

- demobilizat dale, încărcat în auto şi transportul acestora în depozit ;

2111 mp : 3 mp = 704 bucati dale.

- dezafectat împietruire (piatra sparta + nisip), încărcat în auto, transport pe distanţa de până la 5 Km şi aşternerea pe obiectivele S.N.G.N ROMGAZ S.A.;

2111 mp x 0.22 m = 465 mc;

Demobilizare platforma instalatie foraj:

- dezafectat împietruire (piatra sparta), încărcat în auto, transport pe distanţa de până la 5 Km şi aşternerea pe obiectivele S.N.G.N ROMGAZ S.A.;

1998 mp x 0.30 m = 600 mc;

Demobilizare platforma baracamente:

- dezafectat împietruire (piatra sparta), încărcat în auto, transport pe distanţa de până la 5 Km şi aşternerea pe obiectivele S.N.G.N ROMGAZ S.A.;

547 mp x 0.20 m = 110 mc;

Demobilizare platforma gup social:

- dezafectat împietruire (piatra sparta), încărcat în auto, transport pe distanţa de până la 5 Km şi aşternerea pe obiectivele S.N.G.N ROMGAZ S.A.;

626 mp x 0.20 m = 125 mc;

## 3.4. demobilizare DRUM ACCES PROIECTAT

După demobilizarea careului de foraj se vor executa lucrările de demobilizare a drumului de acces proiectat (L=327m) acestea constând din:

- dezafectat dale, încărcat în auto şi transportul acestora în depozit ;

1594 mp : 3 mp = 532 bucati dale.

- dezafectat împietruire (piatră spartă + nisip), încărcat în auto, transport pe distanţa de până la 5 Km şi aşternerea pe obiectivele S.N.G.N ROMGAZ S.A.;

1594 mp x 0.22 m = 351 mc;

# 4. ASIGURAREA CALITĂŢII

4.1. Verificarea calitatii lucrarilor se va face pe parcursul executarii lucrarilor si se va consemna in procese verbale dupa executarea fiecarei faze.

4.2. Specificarea verificarilor :

- Verificarea aspectului

- Verificarea dimensiunilor

- Verificarea cotelor de fundare pentru lucrarile ascunse

- Verificarea gradului de compactare la umpluturile de pamant

- Incercarile de rezistenta la betoane

- Certificate de calitate pentru materialele folosite, prefabricate si semifabricate.

- 4.3. Proiectul cuprinde documentatia scrisa si desenata necesara executarii lucrarilor de constructii.

# 5. GARANŢII ŞI SERVICE

5.1. Lucrarile executate sunt garantate la punerea in functiune la parametrii proiectaţi şi pentru o durata de exploatare în timp, conform cu prevederile din normativele pentru fiecare obiectiv în parte.

5.2. Se solicită ca perioada de garanţie a drumului de acces să fie de minim 2 luni de la punerea în opera + 2 ani. Garantia pentru îmbracamintea din macadam incepe la 2 luni de la punerea în operă şi recepţia parţială a acestui strat, timp în care drumul se afla sub trafic.

# 6. MĂSURI privind securitatea şi sănătatea în muncă,

# apărare împotriva incendiilor, protecţia mediului

Constructorul lucrării este obligat să respecte toate normele şi normativele referitoare la tehnica securităţii muncii, apărara împotriva încendiilor şiprotecţia mediului  prevăzute în proiectul tehnic.

Constructorul va identifica si evalua potenţialele aspecte negative asupra mediului care rezulta din lucrarile pregatitoare privizorii pentru foraj.

- Ocuparea terenului se va executa numai după decopertarea solului fertil. Acesta se depozitează, laterminarea lucrarilor se fa utiliza la refacerea amplasamantului.

- Se vor utiliza strict caile de acces existente spre locatia sondei si nu se va depasi suprafata delimitata stabilita pentru amplasarea utilajelor si anexelor;

- Nu se voe executa lucrari imediat dupa ploaie, evitandu-se astfel producerea de santuri adanci prin deplasarea autovehicolelor de teren;

- Se va asigura permanent curăţenia in careul sondei pentru prevenirea poluarii solului;

- Utilajele, echipamentele, containerele si mijloacele de transport nu se vor spala la locul desfasurării activitatii;

- Se va asigura un stoc minim de materiale absorbante pentru interventie în cazul producerii unor scurgeri accidentale de carburanti sap alte substante;

- Se va evita mersul în gol al motoarelor utilajelor si a mijloacelor de transport auto;

- Este interzisa deversarea de ape uzate, reziduuri sau deseuri in apele de suprafata;

- In incinta platformei sondei (organizarea de santier) vor fi amenajate zone speciale pentru depozitare temporara, pe categorii a deseurilor. Stocarea deseurilor se va face in recipienti adecvati fiecarui tip de deseu;

- Se va respecta obligativitatea organizarii, recuperarii si reciclarii deseurilor generate din activitate;

Prin organizarea de şantier a constructorului, pentru protejarea mediului inconjurator, aceata are obligatia de a-şi asigura locuri pentru depozitarea utilajelor si materialelor utilizate la executarea platformei sondei.

Materialele de construcţie cum sunt piatra spartă, balastul, nisipul, se vor putea depozita şi în incinta proprietăţii, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecţie.

Materialele de construcţie care necesită protecţie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţie în incinta unei magazii provizorii, care se va amplasa la început. În acest sens, pe terenul aferent se va organiza şantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii.

Totodată prin propriile resurse va amplasa o toaletă ecologică şi pubele ecologice pentru colectare deşeuri (metal, sticlă, plastic, hârtie) şi va deţine contract cu o societate de salubrizare pentru colectarea deşeurilor.

Daca în perioada derularii contractului apar cerinte legale de mediu noi, aplicabile activitatii prestate, prestatorul va lua imediat toate masurile necesare pentru conformare.

# 7. DOCUMENTE

## 7.1. Documente pentru asigurarea calitatii obiectivului

## contractat

- Plan de amplasare in zona 1:25000

- Plan de situatie 1:5000

- plan de situaţie.

- plan de situaţie careu exploatare.

## 7.2. Predarea obiectivului la beneficiar (acte insotitoare)

- cartea tehnica a obiectivului, care cuprinde documentatia cu modificari, verificari, probe executate;

- procesul - verbal de executie;

- procesul - verbal de predare-primire.